2.3 欧姆定律

班级：              姓名：

教学目标：

- 掌握各种电学符号

- 掌握欧姆定律

- 能够灵活运用欧姆定律求解相关问题

【自主学习】知识点1——电学符号

1．电路中，电学元件是用特定的符号表示的，请你填好下列的空，并牢记：

表示：            ，符号：             ，单位：

V

表示：            ，符号：             ，单位：

A

表示：            ，符号：             ，单位：

表示：            ，符号：             ，单位：

表示：            ，符号：             ，单位：

2．使用电表时，要注意将电压表       联在电路中，将电流表      联在电路中，尤其不要超过电表的             。

【自主学习】知识点2——部分电路的欧姆定律

- 闭合电路中，导体中的电流与导体                  （符号：        ）

成正比，与导体的          （符号：        ）成反比。写成表达式：                。

【针对练习】

4．一导体通过3mA电流时，两端电压是1.5V，求此导体的电阻？

5．一电阻为10Ω的导体通过0.4mA电流时，其两端电压是多少？

6．在一电阻为5Ώ的导体两端加上20V的电压，求通过导体的电流多少？

7．某电压表的量程是15V，某导体通过2mA电流时，两端电压是1.6V，现给此导体通过20mA电流时，现给此导体通过20mA电流时，导体两端的电压为多少？

O

图2.3-b

U/V

I/A

5

0.2

A

B

0.1A

8．图2.3-a、图2.3-b所示中         是导体的伏安特性曲线。

O

图2.3-a

I/A

U/V

5

0.2

A

B

0.1A

（a）图中，A、B导体谁电阻大？         （b）图中，A、B导体谁电阻大？

（a）图中，A、B导体的电阻各为多少？   （b）图中，A、B导体的电阻各为多大？

（a）           、           、（b）            、           。

9．电阻R1与R2串联在电压为12V的电路中，R1=2Ω，R2=4Ω，则

（1）通过R1、R2的电流之比I1:I2=       ；

（2）加在R1、R2两端的电压之比U1:U2=             ，

（3） I1=          ，   I2=           .

U1=          ，  U2=           ，

（4）电路的总电阻:

小结：在串联电路中，

（1）电流强度处处            ；

串联图（甲）

（2）分压规律：电压之比等于                  ；

（3）串联电路两端的总电压等于                。

（4）串联电路的总电阻等于                                 。

10．电阻R1与R2并联在电压为12V的电路中，R1=2Ω，R2=4Ω，则：

（1）加在R1、R2两端的电压之比U1:U2=             ，

（2）通过R1、R2的电流之比I1:I2=            ；

（3）干路上的电流I等于：             .

I1=          ，   I2=           .

U1=          ，  U2=           ，

小结：在并联电路中，

并联图（乙）

（1）干路上的电流等于                      。

（2）分流规律：电流之比等于                  。

（3）并联电路的总电压与                      。

（4）并联电路总电阻的                                 ，并联以后的总电阻比每一个分电阻都要        （填“大”、“小”或“等于”）

11．导体电阻等于100Ω，20个这样的电阻并联在一起，电阻为多少？

12．电阻R1与R2并联在电路中，通过R1与R2的电流之比为3∶1，则当R1与R2串联后接入电路中时，R1与R2两端电压之比U1∶U2 =             。

13．电阻R1与R2串联在电路中， R1与R2两端电压之比为2∶1，则当R1与R2并联后接入电路中时，通过R1与R2的电流之比I1∶I2 =             。